临沂格凌精密机械制造有限公司

环境信息公开材料

为提高环境保护水平，维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利，推动公众参与和监督环境保护，根据《中华人民共和国环境保护法》及《企业事业单位环境信息公开办法》（中华人民共和国环境保护部令第31号）有关规定，现将我公司环保有关情况公开如下：

一、公司基本信息

临沂格凌精密机械制造有限公司位于临沂高新技术产业开发区先进设备制造产业园，成立于2013年5月，第一期总投资3.15亿元，其中环保投资630万元，注册资金1.17亿元，占地150亩，为格力空调压缩机配件定点生产企业，年生产格力空调配套的压缩机气缸、曲轴、上下法兰等灰、球铁类铸件及精密加工产品2万余吨。公司以其积极响应国家政策、主产节能环保产品，被省市各级政府评为“好品山东”名牌企业、山东省数字化高性能空调压缩机精密合金件制造中心、山东省中小企业专精特新企业、山东省品牌试点企业、山东省企业技术创新能力和质量品牌建设先进单位、临沂市镁铝合金精密成型工程技术研究中心、临沂市市级企业技术中心，并于2014年5月通过了ISO9001-2008质量管理体系认证。

表1 公司基本情况表

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 临沂格凌精密机械制造有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9137130006870846X1 |
| 法定代表人 | 吴庆龙 |
| 地址 | 临沂高新技术产业开发区先进设备制造产业园 |
| 联系方式 | 0539-7335606 |
| 主要产品及规模 | 格力空调压缩机配件2万余吨 |

二、排污信息

我公司用水主要是冷却水循环使用，无外排；少许生活污水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）要求，用于厂区绿化，也不外排；废气排放污染物主要为粉尘，其中电炉产生的废气经电炉除尘器处理后由18米高排气筒排放，外排废气中粉尘排放速率执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，排放浓度执行《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2标准；落砂、抛丸、旧砂筛分等处产生的废气经脉冲除尘器处理后由18米高排气筒排放，外排废气中粉尘排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，排放浓度执行《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2标准；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。

2015年6月25日，公司委托山东君成环境监测有限公司进行环境监测，根据监测报告（君环（检）字2015第062504号），公司各项污染物达标排放。

图1 公司生产工艺流程及产排污环节

粉尘、噪声

砂、膨润土、煤粉、水

废砂

混  合

旧砂筛分处理

回用

粉尘、噪声

模铸造型

循环水

粉尘、固体废弃物

粉尘、噪声

粉尘、噪声、固体废弃物

浇  铸

电炉熔化

面包铸 铁

铸型冷却

冷却循环水

旧砂冷却

落 砂

粉尘、噪声

浇冒口分离

固体废物、噪声

抛  丸

铸件清理

检验

成品

不合格品

粉尘、噪声

粉尘、噪声

表2公司主要污染物及排放情况

| 名称 | 主要污染物 | 监测值 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | PH | 未检出 | 6.5-9.5 | 污水排入城镇下水道水质标准(CJ_343-2010)表 |
|  | COD | 未检出 | 500mg/L |  |
|  | NH4-N | 未检出 | 45mg/L |  |
| 废气 | 粉尘 | 排放浓度7.4--9.2mg/m³ | 30mg/m³ | 《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》DB37/1996-2011 表2 |
|  | SO2 | 未检出 | 200mg/m³ |  |
|  | NOX | 未检出 | 200mg/m³ |  |
| 噪声 | 厂界东 | 昼间57.9dB 夜间48.1dB | 昼间≤60 dB 夜间≤50 dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类功能区标准 |
|  | 厂界南 | 昼间58.9dB 夜间48.5dB |  |  |
|  | 厂界西 | 昼间58.2dB 夜间47.8dB |  |  |
|  | 厂界北 | 昼间56.6dB 夜间46.2dB |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

公司注重环境保护及节能减排工作，投资630多万元资金建有与生产设施同步配套的环保处理设施，并保证全部正常运行，定期维修保养，使各类废弃物均能达标排放。

| 序号 | 建设防治污染设施 | 处置污染类型 | 安装位置 | 是否正常运行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炉除尘设施 | 工业粉尘 | 铸造熔炼 | 是 |
| 2 | 造型机废气过滤装置 | 工业粉尘 | 铸造造型 | 是 |
| 3 | 脉冲清灰布袋除尘设施 （落砂、旧砂冷却 沸腾床） | 工业粉尘 | 铸造砂处理 | 是 |
| 4 | 布袋除尘器（旧砂筛分工序） | 工业粉尘 | 铸造砂处理 | 是 |
| 5 | 脉冲清灰布袋除尘设施 （抛丸工序） | 工业粉尘 | 铸造后处理 | 是 |
| 6 | 脉冲袋式除尘器 （打磨工序） | 工业粉尘 | 铸造后处理 | 是 |

表3  防治污染设施的建设和运行情况表

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度，确保建设项目中防止污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，认真落实环保相关法律法规的要求。我公司具体建设项目及手续见表4。

表4  建设项目环评手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复文号 | 批复时间 | 验收批复文号 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临沂格凌精密机械制造有限公司格力空调压缩机配件生产项目 | 临环函【2013】 304号 | 2013年7月30日 | 临环开验【2015】34号 | 2015年9月30日 |

五、突发环境事件应急预案

公司于2014年4月20日编制了《突发环保事故应急预案》，并根据要求定期开展应急演练。

临沂格凌精密机械制造有限公司

二〇一七年三月二十五日