临沂华旗瓷业有限公司环境信息公开材料

为维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利，推动公众参与和监督环境保护，根据《中华人民共和国环境保护法》及《企业事业单位环境信息公开办法》（中华人民共和国环境保护部令第31号）有关规定，现将我公司有关情况公开如下：

一、基础信息

临沂华旗瓷业有限公司，成立于2003年7月，是一家专业从事高科技建筑陶瓷制造和销售的企业，主要生产销售高档抗菌内墙砖、地板砖等三大系列、一百多个品种，公司产品投放市场以来，以优质的品质迅速占领市场，远销全国二十多个省市。

我公司长期以来高度重视环境保护管理工作，公司先后投资600多万元新上了环保治理设施，严格按照市区环保局要求，落实治理措施，努力向资源节约型与环境友好型“两型”企业迈进。公司基本情况如表1:

表1公司基本情况表

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 临沂华旗瓷业有限公司 |
| 组织机构代码 | 75265104-1 |
| 法定代表人 | 张令仪 |
| 地址 | 临沂高新区罗西办事处西陆庄村 |
| 联系方式 | 0539-2929095 |
| 主要产品及规模 | 内墙砖3000000平方米/年 |

二、排污信息

我公司的废水排放：职工生活产生的污水，进入污水处理管网，由临沂高新区污水处理厂处理后达标排放。生产中的冲洗废水由沉淀池沉淀处理后全部回收利用，不外排。生产中含酚废水，用作水煤浆生产原料，进行资源化再利用。生产中的反冲洗废水、循环冷却排污水，用作水煤浆生产原料，进行资源化再利用。废气排放污染物主要有颗粒物、二氧化硫、NOX等，执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）（修改单）标准。2015年10月6日，公司委山东君成环境监测有限公司进行环境监测，根据监测报告，公司各项污染物达标排放。主要污染物排放情况见表2:

表2公司主要污染物及排放情况

| 名称 | 主要污染物 | 监测平均值 | 排放限值 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷雾干燥废气 | SO2 |  | 50 mg/m3 | 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）（修改单）标准 |
|  | NOX |  | 180 mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  | 30 mg/m3 |  |
| 窑炉废气 | SO2 |  | 50 mg/m3 |  |
|  | NOX |  | 180 mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  | 30 mg/m3 |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

公司投资600余万元对干燥塔、窑炉尾气二氧化硫治理，干燥塔旋风除尘、湿法除尘的基础上，增加净水设备二次除尘，确保烟尘达标排放。新建脱硫塔2套，采用双碱脱硫法进行窑炉尾气脱硫，采用SNCR法进行窑炉尾气脱硝。建设了120平方米规范化危险废物临时贮存场所；投资20余万元，安装了COD在线监测设备并与环保部门联网，监测数据实时上传。具体防治污染设施的建设和运行情况见表3:

表3  防治污染设施的建设和运行情况表

| 序号 | 建设防治污染设施及工艺 | 处置污染类型 | 车间 | 是否正常运行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施；工艺：沉淀池沉淀+循环利用。 | 磨边废水、清洗机废水、生产污水 | 联合车间 | 是 |
| 2 | 干燥塔废弃处理设施；工艺：SNCR脱硝+旋风除尘+一级喷淋 | 烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物 | 干燥塔 | 是 |
| 3 | 烟粉尘处理设施；工艺：水淋+旋风除尘+布袋除尘。 | 烟粉尘 | 窑炉车间 | 是 |
| 4 | 窑炉废气净化装置；工艺：双碱法脱硝除尘设施 | 废气 | 窑炉车间 | 是 |
| 5 | 压制粉尘、磨边粉尘处理装置；工艺：密闭罩收集+布袋除尘设施。。 | 粉尘 | 压机车间 | 是 |
| 6 | 无组织排放废气；工艺：洒水抑尘、密闭堆存。 | 原料粉尘、筛粉尘 | 原料车间 | 是 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度，确保建设项目中防止污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，认真落实环保相关法律法规的要求。

建设项目环评手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复及时间 | 验收批复及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产900万平方米内墙砖项目 | 2003年7月13日由罗庄环保分局批复，无批复文号。 | 因规模发生变化，现已重新办理了环境影响评价文件，待审批。 |

五、突发环境事件应急预案

我公司《环境污染事件应急预案》已编制完成，论证后报备。

联系人：张建政                联系电话：   15263961555

临沂华旗瓷业有限公司

2016年2月16