临环高表〔2017〕102号

关于对临沂尚诺车业有限公司

有机废气减排项目环境影响评价报告表的批复

临沂尚诺车业有限公司：

你单位提报的《临沂尚诺车业有限公司有机废气减排项目环境影响评价报告表》已收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况

该项目为技改项目，位于临沂市高新区高升路与双桥路交汇处200m路北。总投资100万元，其中环保投资10万元。项目通过新上电泳生产线1条，替代部分喷漆工序，建成后将减少油漆用量约为1.07t/a，达到年减排VOCs0.48378t的规模。

在落实报告表所提出的各项环保措施、风险防范措施后，污染物可达标排放，从环境保护角度，该项目建设可行。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强环境管理，严格落实报告表提出的废气污染防治措施。

本项目主要产生电泳槽废气和电泳废气，通过电泳槽两侧设置侧吸罩收集有机废气，与电泳烘干废气一起经光氧催化+活性炭过滤处理后，经15m高排气筒排放，确保外排废气中SO2、NOX 和烟尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”标准要求；挥发性有机废气排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准第 1 部分：汽车制造业》（DB37/2801.1－2016）表1标准要求。

落实报告表中无组织废气排放控制措施，确保厂界VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第 1 部分：汽车制造业》（DB37/2801.1－2016）表2排放监控浓度限值标准要求。

（二）落实水污染防治措施。合理设计雨水管网、废水管网，排水系统应按“清污分流”“污污分流”原则进行设计。

本项目产生的废水主要是清洗剂、磷化、电泳工序产生的喷淋和水洗废水、纯水制备系统排水。喷淋和水洗废水经厂区现有污水站处理后，与纯水制备系统排水一起排入高新区污水处理厂进行深度处理。

（三）通过选用低噪音设备，并相应采取减震、隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。

（四）按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般固废按照报告表提出的处置措施进行处理；清洗废渣、磷化废渣、电泳漆渣、废滤膜、废活性炭、废离子交换树脂、新增污水站污泥属于危险废物，危险废物必须委托有资质单位代为处置，不得随意处置，平时要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求做好暂存工作。

（五）报告表确定卫生防护距离为50m，卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、居住区等敏感性建筑。

（六）落实报告表中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险预案，配备必要的应急设备。

三、严格落实“三同时”制度

你公司必须严格执行配套建设的环境保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

四、其他

若项目性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生了重大变动，应向我局重新报批环境影响评价文件；项目正式投产后六个月内，应按相关法律法规要求开展环保验收。

本项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局

2017年10月13日